江苏伟杰环保科技有限公司废旧化工产品

包装桶回收循环利用技改项目

（年清洗废旧化工包装桶8420吨）

自行监测方案

单位名称：江苏伟杰环保科技有限公司

2026年3月5日

目   录

一、前  言	 1

二、编制依据	2

三、企业基本情况	2

四、监测内容	8

五：执行标准	53

六、采样和样品保存方法	57

七、监测质量保证	59

八、自行监测信息公布	59

# 一 、 前  言

根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的 通知》（国办发[2016]81 号）文件要求，企事业单位应依法开展自行 监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定 和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始 记录，建立准确完整的环境管理台账，安装在线监测设备的应与环境 保护部门联网。

为落实相关文件要求，江苏伟杰环保科技有限公司按照国家及地 方环境保护法律法规、环境监测技术规范要求和公司实际情况，编制 企业污染源自行监测方案，规范开展企业自行监测活动及信息公开， 掌握企业污染物排放状况及其对周边环境质量的影响等情况。

# 二、编制依据：

（1） 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）

（2）《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）

（3） 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行） 》 （GB15618-2018）

（4）《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）

（5）《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》（试行）

（6）《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》 （HJ1250-2022）

# 三、企业基本情况：

建设单位：江苏伟杰环保科技有限公司

行业类别：危险废物治理

建设地点：江苏省盐城市大丰区大丰港经济开发区华丰园区

联系人：夏义

联系方式：15862076557

生产周期：2400h/a。

3.1（ 自行监测点位图）：

3.2  工艺流程

# 四、监测内容

| 序号 | 污染源类别 | 排放 口 编号 | 排放口名 称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测 设施 | 手工监测采样 方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方 法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨水 | YS-00 1 | 雨水排放 ☑ | 流量 | 悬浮物 | 手工 | 混合时采样， 至少4 个混合 样。 | 1 次/月 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-19， | 雨水排放口有流动水排放时按月监测，若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测 |
| 2 | 雨水 | YS-00 1 | 雨水排放 □ | 流量 | 化学需氧量 | 手工 | 混合时采样， 至少4 个混合 样。 | 1 次/月 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-200789， |  |
| 3 | 废水 | DW001 | 废水排 口 | 流量 | pH 值 | 自动 | 混合采样至少4个混合液 | 1次/6小时 | 水质 pH 值的测定 电极法（HJ 1147-2020）， | 自动监测故 障时进行手 动监测，手动 监测频次至 少每天 4 次， 6 小时 1 次 |
| 4 | 废水 | DW001 | 废水排 口 | 流量 | 化学需氧量 | 自动 | 混合采样至少4个混合液 | 1次/6小时 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |  |
| 5 | 废水 | DW001 | 废水排 口 | 流量 | 氨氮（NH3-N） | 手工 | 混合时采样， 至少 4 个混合 样。 | 1 次/季 | 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013 |  |
| 6 | 废水 | DW001 | 废水排 口 | 流量 | 总氮（以N 计） | 手工 | 混合时采样， 至少 4 个混合 样。 | 1 次/季 | 水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 668-2013 |  |
| 7 | 废水 | DW001 | 废水排 口 | 流量 | 总磷（以 P 计） | 手工 | 混合时采样， 至少 4 个混合 样。 | 1 次/季 | 水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法HJ 670-2013 |  |
| 8 | 废水 | DW001 | 废水排 口 | 流量 | 悬浮物 | 手工 | 混合时采样， 至少 4 个混合 样。 | 1 次/季 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |  |
| 9 | 废水 | DW001 | 废水排 口 | 流量 | 二甲苯 | 手工 | 混合时采样， 至少 4 个混合 样。 | 1 次/季 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法(GB 11890-89) |  |
| 10 | 废水 | DW001 | 废水排 口 | 流量 | 挥发酚 | 手工 | 混合时采样， 至少 4 个混合 样。 | 1 次/季 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 |  |
| 11 | 废水 | DW001 | 废水排 口 | 流量 | 硝基苯类 | 手工 | 混合时采样， 至少 4 个混合 样。 | 1 次/季 | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法（HJ 592-2010 ）， |  |
| 12 | 废水 | DW001 | 废水排 口 | 流量 | 苯胺类 | 手工 | 混合时采样， 至少 4 个混合 样。 | 1 次/季 | 水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 822-2017 |  |
| 13 | 废水 | DW001 | 废水排 口 | 流量 | 石油类 | 手工 | 混合时采样， 至少 4 个混合 样。 | 1 次/季 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2018 |  |
| 14 | 废水 | DW001 | 废水排 口 | 流量 | 阴离子表面活性剂 | 手工 | 混合时采样， 至少 4 个混合 样。 | 1 次/季 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ 826-2017) |  |
| 15 | 废水 | DW001 | 废水排 口 | 流量 | 全盐量 | 手工 | 混合时采样， 至少 4 个混合 样。 | 1 次/季 | 水质 全盐量的测定 重量法HJ/T 51-1999 |  |
| 16 | 废水 | DW001 | 废水排 口 | 流量 | 氟化物 | 手工 | 混合时采样， 至少 4 个混合 样。 | 1 次/季 | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法HJ 488—2009 代替GB 7483—87 |  |
| 17 | 废气 | DA001 | 一号排气 筒 | 烟气流速， 烟气温度，烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 | 非甲烷总烃、 | 手工 | 非连续采样， 至少4 个 | 1 次/半年 | 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017 |  |
| 18 | 废气 | DA001 | 一号排气 筒 | 烟气流速， 烟气温度，烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 | 颗粒物 | 手工 | 非连续采样， 至少4 个 | 1 次/半年 | 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017 |  |
| 19 | 废气 | DA001 | 一号排气 筒 | 烟气流速， 烟气温度，烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 | 二甲苯 | 手工 | 非连续采样， 至少4 个 | 1 次/半年 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010 代替GB/T 14670-93 |  |
| 20 | 废气 | DA002 | 二号排气 筒 | 烟气流速， 烟气温度，烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 | 非甲烷总烃、 | 手工 | 非连续采样， 至少4 个 | 1 次/半年 | 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017 |  |
| 21 | 废气 | DA002 | 二号排气 筒 | 烟气流速， 烟气温度，烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 | 颗粒物、 | 手工 | 非连续采样， 至少4 个 | 1 次/半年 | 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017 |  |
| 22 | 废气 | DA002 | 二号排气 筒 | 烟气流速， 烟气温度，烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 | 苯系物 | 手工 | 非连续采样， 至少4 个 | 1 次/半年 | 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法（暂行）HJ 544－2009 |  |
| 23 | 废气 | DA002 | 二号排气 筒 | 烟气流速， 烟气温度，烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 | 硫酸雾 | 手工 | 非连续采样， 至少4 个 | 1 次/半年 | 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法（暂行）HJ 544－2009 |  |
| 24 | 废气 | DA002 | 二号排气 筒 | 烟气流速， 烟气温度，烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 | 氯化氢 | 手工 | 非连续采样， 至少4 个 | 1 次/半年 | 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法HJ 548-2016代替HJ 548-2009 |  |
| 25 | 废气 | DA002 | 二号排气 筒 | 烟气流速， 烟气温度，烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 | 硫化氢 | 手工 | 非连续采样， 至少4 个 | 1 次/半年 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 26 | 废气 | DA002 | 二号排气 筒 | 烟气流速， 烟气温度，烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 | 氨气 | 手工 | 非连续采样， 至少4 个 | 1 次/半年 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009 |  |
| 27 | 废气 | DA002 | 二号排气 筒 | 烟气流速， 烟气温度，烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 | 臭气浓度 | 手工 | 非连续采样， 至少4 个 | 1 次/半年 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |  |
| 28 | 废气 | DA003 | 三号排气筒 | 烟气流速， 烟气温度，烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 | 非甲烷总烃 | 手工 | 非连续采样，至少4 个 | 1 次/半年 | 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017 |  |
| 29 | 废气 | DA003 | 三号排气筒 | 烟气流速， 烟气温度，烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 | 氨气 | 手工 | 非连续采样，至少4 个 | 1 次/半年 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009 |  |
| 30 | 废气 | DA003 | 三号排气筒 | 烟气流速， 烟气温度，烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 | 臭气浓度 | 手工 | 非连续采样，至少4 个 | 1 次/半年 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |  |
| 31 | 废气 | DA003 | 三号排气筒 | 烟气流速， 烟气温度，烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积 | 硫化氢、 | 手工 | 非连续采样，至少4 个 | 1 次/半年 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |

| 32 | 废气 | 厂界 |  | / | 温度，湿度， 气压，风速， 风向 | 非甲烷总烃 | 手工 | 非连续采样， 至少4 个 | 1 次/半年 | 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 废气 | 厂界 |  | / | 温度，湿度， 气压，风速， 风向 | 颗粒物 | 手工 | 非连续采样， 至少4 个 | 1 次/半年 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ1263-2022 |  |
| 35 | 废气 | 厂界 |  | / | 温度，湿度， 气压，风速， 风向 | 二甲苯 | 手工 | 非连续采样， 至少4 个 | 1 次/半年 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010 代替GB/T 14670-93 |  |
| 36 | 废气 | 厂界 |  | / | 温度，湿度， 气压，风速， 风向 | 硫酸雾 | 手工 | 非连续采样， 至少4 个 | 1 次/半年 | 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法（暂行）HJ 544－2009 |  |
| 37 | 废气 | 厂界 |  | / | 温度，湿度， 气压，风速， 风向 | 氯化氢 | 手工 | 非连续采样， 至少4 个 | 1 次/半年 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ 549-2009 |  |
| 38 | 废气 | 厂界 |  | / | 温度，湿度， 气压，风速， 风向 | 硫化氢 | 手工 | 非连续采样， 至少4 个 | 1 次/半年 | 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993 |  |
| 39 | 废气 | 厂界 |  | / | 温度，湿度， 气压，风速， 风向 | 氨 | 手工 | 非连续采样， 至少4 个 | 1 次/半年 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009 |  |
| 40 | 废气 | 厂界 |  | / | 温度，湿度， 气压，风速， 风向 | 臭气浓度 | 手工 | 非连续采样， 至少4 个 | 1 次/半年 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 |  |
| 41 | 废气 | 厂区内 |  | / | 温度，湿度， 气压，风速， 风向 | 非甲烷总烃 | 手工 | 非连续采样， 至少4 个 | 1 次/半年 | 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017 |  |
| 42 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 总汞 | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定GB/T 22105.1-2008 | 深层样 |
| 43 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 总汞 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定GB/T 22105.1-2008 | 表层样 |
| 44 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 铅 | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤质量 铅、镉的测定 墨炉原子吸收分光光度法GB/T 17141-1997 | 深层样 |
| 45 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 铅 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤质量 铅、镉的测定 墨炉原子吸收分光光度法GB/T 17141-1997 | 表层样 |
| 46 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 砷 | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定GB/T 22105.2-2008 | 深层样 |
| 47 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 砷 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定GB/T 22105.2-2008 | 表层样 |
| 48 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 铬（六价） | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法HJ 1082-2019 | 深层样 |
| 49 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 铬（六价） | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法HJ 1082-2019 | 表层样 |
| 50 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 镉 | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T 17141-1997 | 深层样 |
| 51 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 镉 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T 17141-1997 | 表层样 |
| 52 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 铜 | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019 | 深层样 |
| 53 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 铜 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019 | 表层样 |
| 54 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 镍 | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019 | 深层样 |
| 55 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 镍 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019 | 表层样 |
| 56 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 四氯化碳 | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 深层样 |
| 57 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 四氯化碳 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 表层样 |
| 58 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 氯仿 | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 深层样 |
| 59 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 氯仿 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 表层样 |
| 60 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 氯甲烷 | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 深层样 |
| 61 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 氯甲烷 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 表层样 |
| 62 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 1, 1-二氯乙烷 | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 深层样 |
| 63 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 1, 1-二氯乙烷 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 表层样 |
| 64 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 1,2-二氯乙烷 | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 深层样 |
| 65 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 1,2-二氯乙烷 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 表层样 |
| 66 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 1, 1-二氯乙烷 | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 深层样 |
| 67 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 1, 1-二氯乙烷 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 表层样 |
| 68 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 1, 1- 二氯乙烯 | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 深层样 |
| 69 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 1, 1- 二氯乙烯 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 表层样 |
| 70 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 1，2-二氯乙烯 | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 深层样 |
| 71 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 1，2-二氯乙烯 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 表层样 |
| 72 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 二氯甲烷 | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 深层样 |
| 73 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 二氯甲烷 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 表层样 |
| 74 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 1,2-二氯丙烷 | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 深层样 |
| 75 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 1,2-二氯丙烷 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 表层样 |
| 76 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 1, 1,2,2- 四氯乙烷 | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 深层样 |
| 77 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 1, 1,2,2- 四氯乙烷 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 表层样 |
| 78 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 四氯乙烯 | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 深层样 |
| 79 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 四氯乙烯 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 表层样 |
| 80 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 1, 1, 1-三氯乙烷 | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 深层样 |
| 81 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 1, 1, 1-三氯乙烷 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 表层样 |
| 82 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 1, 1,2-三氯乙烷 | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 深层样 |
| 83 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 1, 1,2-三氯乙烷 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 表层样 |
| 84 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 三氯乙烯 | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 深层样 |
| 85 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 三氯乙烯 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 表层样 |
| 86 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 苯 | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 深层样 |
| 87 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 苯 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 表层样 |
| 88 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 氯苯 | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 深层样 |
| 89 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 氯苯 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 表层样 |
| 90 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 1,2-二氯苯 | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 深层样 |
| 91 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 1,2-二氯苯 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 表层样 |
| 92 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 1,4- 二氯苯 | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 深层样 |
| 93 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 1,4- 二氯苯 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 表层样 |
| 94 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 乙苯 | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 深层样 |
| 95 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 乙苯 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 表层样 |
| 96 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 苯乙烯 | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 深层样 |
| 97 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 苯乙烯 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 表层样 |
| 98 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 甲苯 | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 深层样 |
| 99 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 甲苯 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 表层样 |
| 100 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 间二甲苯 | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 深层样 |
| 101 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 间二甲苯 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 表层样 |
| 102 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 对二甲苯 | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 深层样 |
| 103 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 对二甲苯 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 表层样 |
| 104 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 邻二甲苯 | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 深层样 |
| 105 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 邻二甲苯 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 | 表层样 |
| 108 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 硝基苯类 | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 深层样 |
| 109 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 硝基苯类 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 表层样 |
| 110 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 苯胺类 | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 深层样 |
| 111 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 苯胺类 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 表层样 |
| 112 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 2-氯酚 | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法HJ 703-2014 | 深层样 |
| 113 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 2-氯酚 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法HJ 703-2014 | 表层样 |
| 114 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 苯并[a]蒽 | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 深层样 |
| 115 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 苯并[a]蒽 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 表层样 |
| 116 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 苯并[b]荧蒽 | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 深层样 |
| 117 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 苯并[b]荧蒽 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 表层样 |
| 118 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 苯并[k]荧蒽 | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 深层样 |
| 119 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 苯并[k]荧蒽 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 表层样 |
| 120 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 䓛、 | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 深层样 |
| 121 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 䓛、 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 表层样 |
| 122 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 二苯并（a,h)蒽 | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 深层样 |
| 123 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 二苯并（a,h)蒽 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 表层样 |
| 124 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 萘 | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 深层样 |
| 125 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 萘 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 表层样 |
| 126 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 茚并[1,2,3-cd] 芘 | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 深层样 |
| 127 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 茚并[1,2,3-cd] 芘 | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 | 表层样 |
| 128 | 土壤 | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边 |  |  |  | 石油烃（C10-C40） | 手工 | 混合采样， 至少 3个混合样，有4个监测点（0.5-1.5米、1.5-3米、3-4.5米、4.5-6米） | 1次/3年 | 土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法HJ 1021-2019 | 深层样 |
| 129 |  | 事故池 周边，污水站 周边，车间二 周边，车间一 周边，仓库二 周边，危废库 周边，危险品库周边，化验室周边 |  |  |  | 石油烃（C10-C40） | 手工 | 混合采样 至少3个混合样 | 1次/年 | 土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法HJ 1021-2019 | 表层样 |

| 130 | 地下水 | 事故池 周边，厂区南侧农田污水站 周边，车间二 周边 |  |  | 色 | 手工 | 混合采样，至 少 3 个 | 1 次/半年 | 水质 色度的测定GB 11903-89 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131 | 地下水 | 事故池 周边，厂区南侧农田污水站 周边，车间二 周边 |  |  | 嗅和味 | 手工 | 混合采+9-*样，至 少 3 个 | 1 次/半年 | 生活饮用水标准方法 感官状态和物理指标 GB/T 5750-2023 |  |
| 132 | 地下水 | 事故池 周边，厂区南侧农田污水站 周边，车间二 周边 |  |  | 浑浊度 | 手工 | 混合采样，至 少 3 个 | 1 次/半年 | 水质 浊度的测定（GB 13200-91） |  |
| 133 | 地下水 | 事故池 周边，厂区南侧农田污水站 周边，车间二 周边 |  |  | 肉眼可见物 | 手工 | 混合采样，至 少 3 个 | 1 次/半年 | 生活饮用水标准方法 感官状态和物理指标 GB/T 5750-2023 |  |
| 134 | 地下水 | 事故池 周边，厂区南侧农田污水站 周边，车间二 周边 |  |  | pH | 手工 | 混合采样，至 少 3 个 | 1 次/半年 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986（停止执行） |  |
| 135 | 地下水 | 事故池 周边，厂区南侧农田污水站 周边，车间二 周边 |  |  | 总硬度 | 手工 | 混合采样，至 少 3 个 | 1 次/半年 | 生活饮用水标准方法 感官状态和物理指标 GB/T 5750-2023 |  |
| 136 | 地下水 | 事故池 周边，厂区南侧农田污水站 周边，车间二 周边 |  |  | 溶解性总固体 | 手工 | 混合采样，至 少 3 个 | 1 次/半年 | 生活饮用水标准方法 感官状态和物理指标 GB/T 5750-2023 |  |
| 137 | 地下水 | 事故池 周边，厂区南侧农田污水站 周边，车间二 周边 |  |  | 硫酸盐 | 手工 | 混合采样，至 少 3 个 | 1 次/半年 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行)HJ/T 342─2007 |  |
| 138 | 地下水 | 事故池 周边，厂区南侧农田污水站 周边，车间二 周边 |  |  | 氯化物 | 手工 | 混合采样，至 少 3 个 | 1 次/半年 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法HJ 84-2016 |  |
| 139 | 地下水 | 事故池 周边，厂区南侧农田污水站 周边，车间二 周边 |  |  | 总铁 | 手工 | 混合采样，至 少 3 个 | 1 次/半年 | 水质 铁的测定 邻菲啰啉分光光度法（试行）HJ/T 345─ 2007 |  |
| 140 | 地下水 | 事故池 周边，厂区南侧农田污水站 周边，车间二 周边 |  |  | 总锰 | 手工 | 混合采样，至 少 3 个 | 1 次/半年 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 11911-1989 |  |
| 141 | 地下水 | 事故池 周边，厂区南侧农田污水站 周边，车间二 周边 |  |  | 总铜 | 手工 | 混合采样，至 少 3 个 | 1 次/半年 | 水质 铜的测定 2，9-二甲基-1，10-菲啰啉分光光度法HJ 486—2009 代替GB 7473—87 |  |
| 142 | 地下水 | 事故池 周边，厂区南侧农田污水站 周边，车间二 周边 |  |  | 总锌 | 手工 | 混合采样，至 少 3 个 | 1 次/半年 | 水质 锌的测定 双硫腙分光光度法 GB/T 7472-1987 |  |
| 143 | 地下水 | 事故池 周边，厂区南侧农田污水站 周边，车间二 周边 |  |  | 铝 | 手工 | 混合采样，至 少 3 个 | 1 次/半年 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法HJ 700-2014 |  |
| 144 | 地下水 | 事故池 周边，厂区南侧农田污水站 周边，车间二 周边 |  |  | 挥发性酚类 | 手工 | 混合采样，至 少 3 个 | 1 次/半年 | 水质 挥发酚的测定 溴化容量法 HJ 502-2009 |  |
| 145 | 地下水 | 事故池 周边，厂区南侧农田污水站 周边，车间二 周边 |  |  | 阴离子表面活性剂 | 手工 | 混合采样，至 少 3 个 | 1 次/半年 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ 826-2017) |  |
| 146 | 地下水 | 事故池 周边，厂区南侧农田污水站 周边，车间二 周边 |  |  | 高猛酸盐指数 | 手工 | 混合采样，至 少 3 个 | 1 次/半年 | 水质 高锰酸盐指数的测定GB/T 11892-1989 |  |
| 147 | 地下水 | 事故池 周边，厂区南侧农田污水站 周边，车间二 周边 |  |  | 硫化物 | 手工 | 混合采样，至 少 3 个 | 1 次/半年 | 水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 200-2005 |  |
| 148 | 地下水 | 事故池 周边，厂区南侧农田污水站 周边，车间二 周边 |  |  | 钠 | 手工 | 混合采样，至 少 3 个 | 1 次/半年 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 11904-1989 |  |
| 149 | 地下水 | 事故池 周边，厂区南侧农田污水站 周边，车间二 周边 |  |  | 亚硝酸盐 | 手工 | 混合采样，至 少 3 个 | 1 次/半年 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法GB/T 7493-1987 |  |
| 150 | 地下水 | 事故池 周边，厂区南侧农田污水站 周边，车间二 周边 |  |  | 硝酸盐 | 手工 | 混合采样，至 少 3 个 | 1 次/半年 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法HJ 84-2016 |  |
| 151 | 地下水 | 事故池 周边，厂区南侧农田污水站 周边，车间二 周边 |  |  | 氰化物 | 手工 | 混合采样，至 少 3 个 | 1 次/半年 | 水质 氰化物等的测定 真空检测管-电子比色法HJ 659-2013 |  |
| 152 | 地下水 | 事故池 周边，厂区南侧农田污水站 周边，车间二 周边 |  |  | 氟化物 | 手工 | 混合采样，至 少 3 个 | 1 次/半年 | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法HJ 488—2009 代替GB 7483—87 |  |
| 153 | 地下水 | 事故池 周边，厂区南侧农田污水站 周边，车间二 周边 |  |  | 碘化物 | 手工 | 混合采样，至 少 3 个 | 1 次/半年 | 水质 碘化物的测定 离子色谱法（HJ 778-2015） |  |
| 154 | 地下水 | 事故池 周边，厂区南侧农田污水站 周边，车间二 周边 |  |  | 总汞 | 手工 | 混合采样，至 少 3 个 | 1 次/半年 | 水质 汞的测定 冷原子荧光法（试行）HJ/T 341-2007 |  |
| 155 | 地下水 | 事故池 周边，厂区南侧农田污水站 周边，车间二 周边 |  |  | 总砷 | 手工 | 混合采样，至 少 3 个 | 1 次/半年 | 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB 7485-87 |  |
| 156 | 地下水 | 事故池 周边，厂区南侧农田污水站 周边，车间二 周边 |  |  | 总硒 | 手工 | 混合采样，至 少 3 个 | 1 次/半年 | 水质 汞、砷、硒 的测定 原子荧光法 (HJ694-2014 ) |  |
| 157 | 地下水 | 事故池 周边，厂区南侧农田污水站 周边，车间二 周边 |  |  | 总镉 | 手工 | 混合采样，至 少 3 个 | 1 次/半年 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 |  |
| 158 | 地下水 | 事故池 周边，厂区南侧农田污水站 周边，车间二 周边 |  |  | 铬 | 手工 | 混合采样，至 少 3 个 | 1 次/半年 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87 |  |
| 159 | 地下水 | 事故池 周边，厂区南侧农田污水站 周边，车间二 周边 |  |  | 总铅 | 手工 | 混合采样，至 少 3 个 | 1 次/半年 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 |  |
| 160 | 地下水 | 事故池 周边，厂区南侧农田污水站 周边，车间二 周边 |  |  | 三氯甲烷 | 手工 | 混合采样，至 少 3 个 | 1 次/半年 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750-2023 |  |
| 161 | 地下水 | 事故池 周边，厂区南侧农田污水站 周边，车间二 周边 |  |  | 四氯化碳 | 手工 | 混合采样，至 少 3 个 | 1 次/半年 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750-2023 |  |
| 162 | 地下水 | 事故池 周边，厂区南侧农田污水站 周边，车间二 周边 |  |  | 苯 | 手工 | 混合采样，至 少 3 个 | 1 次/半年 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890-1989 |  |
| 163 | 地下水 | 事故池 周边，厂区南侧农田污水站 周边，车间二 周边 |  |  | 甲苯 | 手工 | 混合采样，至 少 3 个 | 1 次/半年 | 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法HJ 1067-2019 |  |
| 164 | 地下水 | 事故池 周边，厂区南侧农田污水站 周边，车间二 周边 |  |  | 苯胺类 | 手工 | 混合采样，至 少 3 个 | 1 次/半年 | 水质 苯胺类化学物的测定 气相色谱-质谱法 HJ822-2017 |  |
| 165 | 地下水 | 事故池 周边，厂区南侧农田污水站 周边，车间二 周边 |  |  | 硝基苯类 | 手工 | 混合采样，至 少 3 个 | 1 次/半年 | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法(HJ 648-2013代替 GB13194-91) |  |
| 166 | 地下水 | 事故池 周边，厂区南侧农田污水站 周边，车间二 周边 |  |  | 二甲苯 | 手工 | 混合采样，至 少 3 个 | 1 次/半年 | 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法HJ 1067-2019 |  |
| 167 | 地下水 | 事故池 周边，厂区南侧农田污水站 周边，车间二 周边 |  |  | 石油类 | 手工 | 混合采样，至 少 3 个 | 1 次/半年 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2018） |  |
| 168 | 噪声 | 东厂界 | / | / | 等效声级 | 手工 | / | 1 次/季度 |  |  |
|  |  | 南厂界 | / | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西厂界 | / | / |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 北厂界 | / | / |  |  |  |  |  |  |

# 五、执行标准

1 、废气：

项目 DA001 、DA003 排气筒有组织大气污染物非甲烷总烃、二  甲苯、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） 表 1 标准，氨气、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-93）表 2；DA002 排气筒有组织大气污染物非甲烷总烃、 颗粒物、苯系物（二甲苯）执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》 （DB32/4439-2022）表 1 标准，硫酸雾、氯化氢执行《大气污染物综  合排放标准》（DB32/4041-2021）表 1 标准，氨气、硫化氢、臭气浓  度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2；无组织废气颗  粒物、非甲烷总烃、二甲苯、硫酸雾、氯化氢执行《大气污染物综合  排放标准》（DB32/4041-2021）表 3 ，氨气、硫化氢、臭气浓度执行  《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1。

大气污染物排放标准

| 污染物 指标 | 最高允许排 放浓度 （mg/Nm3） | 排气筒 | 排气筒 高度（m） | 最高允许 排放速率 （kg/h） | 无组织排 放监控点 浓度限值 （mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 20 | 1# | 15 | 1 | 0.5 | 《大气污染物综合排放标 准》（DB32/4041-2021）表 1 、 表 3 |
| 非甲烷总烃 | 60 |  | 15 | 3 | 4 |  |
| 二 甲苯 | 10 |  | 15 | 0.72 | 0.2 |  |
| 非甲烷总烃 | 60 | 3# | 15 | 3 | 4 | 《大气污染物综合排放标 准》（DB32/4041-2021）表 1 、 表 3 |
| 氨气 | / |  | 15 | 4.9 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表 1、表 2 |
| 硫化氢 | / |  | 15 | 0.33 | 0.06 |  |
| 臭气浓度 | / |  | 15 | 2000（无量 纲） | 20（无量纲） |  |
| 颗粒物 | 10 | 2# | 15 | 0.4 | / | 《工业涂装工序大气污染物 排放标准》 （DB32/4439-2022）表 1 |
| 非甲烷总烃 | 50 |  | 15 | 2.0 | / |  |
| 苯系物 | 20 |  | 15 | 0.8 | / |  |

| 硫酸雾 | 5 |  | 15 | 1.1 | 0.3 | 《大气污染物综合排放标 准》（DB32/4041-2021）表 1 、 表 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯化氢 | 10 |  | 15 | 0.18 | 0.05 |  |
| 氨气 | / |  | 15 | 4.9 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表 1、表 2 |
| 硫化氢 | / |  | 15 | 0.33 | 0.06 |  |
| 臭气浓度 | / |  | 15 | 2000（无量 纲） | 20（无量纲） |  |

2 、废水

废水执行联合环境水处理（大丰）有限公司接管标准。

联合环境水处理（大丰）有限公司接管标准（单位：mg/L）

| 序号 | 项目 | 污水厂接管标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH，无量纲 | 6～9 |
| 2 | COD≤ | 500 |
| 3 | SS≤ | 400 |
| 4 | 总磷≤ | 2 |
| 5 | 二 甲苯≤ | 0.6 |
| 6 | 挥发酚≤ | 0.5 |
| 7 | 苯胺类≤ | 2 |
| 8 | 硝基苯类≤ | 3 |
| 9 | 石油类≤ | 10 |
| 10 | 氨氮≤ | 35 |
| 11 | 总氮≤ | 50 |
| 12 | LAS≤ | 10 |
| 13 | 盐份≤ | 5000 |
| 14 | 氟化物≤ | 16 |

3 、土壤

土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试 行）》（GB 36600-2018）表 1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制 值（基本项目）中第二类用地筛选值，项目南侧农用地土壤环境质量 执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》

（GB15618-2018）

建设用地土壤环境质量标准（mg/kg）

| 序号 | 污染物项目 | CAS 编号 | 筛选值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |

| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 60 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 5.7 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 18000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 800 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 38 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 900 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 37 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 9 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 5 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 66 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 596 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 616 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 5 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 10 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 53 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 2.8 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.43 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 4 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 270 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 20 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 28 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 |
| 33 | 间二 甲苯+对二 甲苯 | 108-38-3，106-42-3 | 570 |
| 34 | 邻二 甲苯 | 95-47-6 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 76 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 260 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 2256 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 15 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 1.5 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 15 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 151 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 1293 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 1.5 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 15 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 70 |
| 46 | 石油烃（C10-C40） | / | 4500 |

农用地土壤污染风险筛选值（mg/kg）

| 序号 | 污染物项目 | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5<pH≤6.5 | 6.5<pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 1 | 镉 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |

4 、地下水

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中标准

地下水评价标准

| 序号 | 指标 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 感官性状及一般化学指标 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5≤pH≤8.5 |  |  | 5.5≤pH＜6.5 8.5＜pH≤9 | pH＜5.5 或 pH＞9 |
| 2 | 总硬度（以 CaCO3,计）/（mg/L） | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤650 | >650 |
| 3 | 溶解性总固体/（mg/L） | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | >2000 |
| 4 | 硫酸盐/（mg/L） | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 5 | 氯化物/（mg/L） | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 |
| 6 | 锰/（mg/L） | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤1.5 | >1.5 |
| 7 | 锌/（mg/L） | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.00 | ≤5.00 | >5.00 |
| 8 | 挥发性酚类（以苯酚计）/ （mg/L） | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.01 | >0.01 |
| 9 | 耗氧量（CODMn 法， 以 O2 计）/ （mg/L） | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10 | >10 |
| 10 | 氨氮（以 N 计）/（mg/L） | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤1.5 | >1.5 |
| 11 | 钠/（mg/L） | ≤100 | ≤150 | ≤200 | ≤400 | >400 |
| 微生物指标 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 总大肠菌群/（MPNb/100mL 或 CFUc/100mL） | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤100 | >100 |
| 13 | 菌落总数/（CFU/mL） | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤1000 | >1000 |
| 毒理学指标 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 亚硝酸盐（以 N 计）/（mg/L） | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤4.80 | >4.80 |
| 15 | 硝酸盐（以 N 计）/（mg/L） | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20.0 | ≤30.0 | >30.0 |
| 16 | 氰化物/（mg/L） | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| 17 | 氟化物/（mg/L） | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | >2.0 |
| 18 | 汞/（mg/L） | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.002 | >0.002 |
| 19 | 砷/（mg/L） | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | >0.05 |
| 20 | 镉/（mg/L） | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.01 | >0.01 |

| 21 | 铬（六价）/（mg/L） | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 铅/（mg/L） | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.1 | >0.1 |
| 23 | 二 甲苯/ ( μg/L） | ≤0.5 | ≤100 | ≤500 | ≤1000 | >1000 |
| 24 | 甲苯/ ( μg/L） | ≤0.5 | ≤140 | ≤700 | ≤1400 | >1400 |
| bMPN 表示最可能数。 cCFU 表示菌落形成单位。 |  |  |  |  |  |  |

5 、噪声

执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 3 类标准值。

工业企业厂界环境噪声排放标准

| 类别 | 标准级别 | 标准限值[dB(A)] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界 | 3 | 65 | 55 |

# 六：采样和样品保存方法

5.1 采样和测定方法

5.11 手工采样

有组织废气手工采样方法参照 GB/T 16157-1996、HJ/T75、HJ/T76 执行，单次监测中，气态污染物采样，应获得小时均值浓度。无组织 废气采样方法参照 HJ/T55 、HJ905  执行。实行连续 1 小时的采样，

或者实行在 1 小时内以等时间间隔采集 4 个样品计平均值。在进行实 际监测时，为了捕提到监控点最高浓度的时段，实际安排的采样时间 可超过 1 小时。

5.2  监测方法

废气、废水污染物的监测按照相应排放标准中规定的污染物浓度 测定方法标准执行，国家或地方法律法规等另有规定的，从其规定。

5.3  数据记录要求

手工监测的记录按照 HJ 819  执行。

监测期间应同步记录与排污许可证中污染物排放相关的生产工 况、运行参数及主要设备生产负荷。

# 七、监测质量保证

1 、机构和人员：接受委托的监测机构必须通过江苏省环保厅组 织的环境监测业务能力认定；监测人员必须通过江苏省环保厅组织的 环境监测技术人员能力认定。

2 、监测分析方法：采用国家标准方法、行业标准方法或国家环 保部推荐方法（尽可能与监督性监测方法一致）。

3 、仪器：所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有 效期内使用。

4、废气监测：按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007） 和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007） 中的要求进行。

5 、水质监测分析：水样的采集、运输、保存、实验室分析和数 据处理按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）和《固 定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）的要 求进行。

6 、记录报告：现场监测和实验室分析原始记录详细、准确、不 随意涂改。监测数据和报告经“ 三校”“ 三审”。

# 八、 自行监测信息公布

（一）公布方式

1 、按要求及时将自行监测信息填入重点企业自行监测平台，在 网站向社会公布自行监测信息。

2 、通过公司对外网站公开自行监测信息。

（二）公布内容

1 、基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生 产周期、联系方式、监测机构等。

2 、 自行监测方案。

3 、 自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓 度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

4 、未开展自行监测的原因。

5 、污染源监测年度报告。

（三）公布时限

1 、企业基础信息随监测数据一并公布，基础信息、 自行监测方 案一经审核备案，一年内不得更改。

2 、手工监测拟委托第三方监测公司完成，于每次收到数据后的 次日公布，公布日期不得跨越监测周期。

3 、基础信息随监测数据一并公布，基础信息、 自行监测方案如 果有调整变化时，应于变更后的五日内公布最新内容。

4 、 自动监测数据应实时公布监测结果。

5 、每年一月底前公布上年度自行监测年度报告。