废旧化工产品包装桶回收循环利用项目

（年清洗废包装桶50万只）
2024年度自行监测方案

编制单位：江苏伟杰环保科技有限公司

2024年1月

目   录

1. 企业基本情况

2. 监测点位、项目、频次、方式和方法

3. 监测点位示意图

4. 执行标准限值

5. 质量控制措施

6. 监测结果公开方式和时限

为了加强公司排污管理，规范公司排污行为，控制污染物排放，保护和改善生态环境，根据《中华人民共和国环境保护法》、《排污许可证管理条例》、《企业事业单位环境信息公开办法》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》、《排污单位自行监测技术指南》、《国家或地方污染物排放（控制）标准》，环境影响评价报告书（表）及其批复、环境监测技术规范的要求，特编制本企业自行监测方案。

本自行监测方案向社会公开，并报地市级环境保护主管部门备案。

一、企业基本情况

	基础信息

	企业名称
	江苏伟杰环保科技有限公司

	地址
	江苏省盐城市大丰区大丰港经济开发区华丰园区

	法人代表
	沈中祥
	联系方式（手机）
	13812821111

	联系人
	夏义
	联系方式（手机）
	15862076557

	所属行业
	危险废物治理
	生产周期
	2400h/a

	

	排放源

主要污染物

处理设施

排放途径和去向

生产废水
化学需氧量、总磷（以P计）、阴离子表面活性剂、苯胺类、苯、悬浮物、挥发酚、石油类、全盐量、二甲苯、氨氮（NH3-N)、硝基苯类、甲苯、
隔油调节池+破乳+气浮系统+中和絮凝沉淀+水解酸化+好氧接触池
联合环境水处理（大丰）有限公司
贮存废气

二甲基甲酰胺（DMF）、二甲苯、非甲烷总烃、甲苯
水喷淋（自带除雾设备）+二级活性炭吸附
经15米高三号排气筒排放
200L细口桶清洗利用废气

非甲烷总烃、甲苯、二甲基甲酰胺（DMF）、二甲苯、颗粒物、
碱喷淋（自带除雾设备）+二级活性炭吸附
经15米高二号排气筒排放
废水处理废气

硫化氢、氨、臭气浓度
碱喷淋（自带除雾设备）+二级活性炭吸附
经15米高二号排气筒排放
吨桶和200L开口桶清洗利用废气
二甲基甲酰胺（DMF）、二甲苯、非甲烷总烃、甲苯、颗粒物

水喷淋（自带除雾设备）+二级活性炭吸附

经15米高一号排气筒排放
粉碎废气
二甲基甲酰胺（DMF）、二甲苯、非甲烷总烃、甲苯、颗粒物

水喷淋（自带除雾设备）+二级活性炭吸附
经15米高一号排气筒排放


	自行监测概况

	自行监测方式（在[]中打√表示）
	[]手工监测 [ ]自动监测 [ √]手工和自动监测相结合

手工监测，采用[ ]自承担监测  [√]委托监测

自动监测，采用[ ]自运维      [√ ]第三方运维

	自承担监测情况

（自运维）
	/

	委托监测情况

（含第三方运维）
	废气、废水污染物以及噪声均委托“江苏中聚检测服务有限公司”负责监测；废水在线监测设备由“南京华都环保设备有限公司”负责运维。

	未开展自行监测情况说明
	/


监测点位、项目、频次、方式和方法

	序号
	污染源类别
	排放口编号
	排放口名称
	监测内容
	污染物名称
	监测 设施
	手工监测采样方法及个数
	手工监测频次
	手工测定方法
	其他信息

	1
	雨水
	DW002
	YS001
	流量
	化学需氧量
	手工
	混合时采样，至少4个混合样
	1次/季
	快速消解分光光度法 HJ/T399-2007
	如监测一年无异常，可一季度一次

	
	
	
	
	
	悬浮物
	
	
	
	重量法GB 11901-1989
	

	2
	废水
	DW001
	一号排放口
	流量
	全盐量
	手工
	混合时采样，至少4个混合样
	1次/季
	 重量法HJ/T51-1999
	

	
	
	
	
	
	悬浮物
	
	
	
	重量法 GB 11901-1989
	

	
	
	
	
	
	化学需氧量
	
	
	
	快速消解分光光度法 HJ/T399-2007
	

	
	
	
	
	
	阴离子表面活性剂
	
	
	
	注射流动-亚甲基蓝分光光度法 HJ 826-2017
	

	
	
	
	
	
	氨氮（NH3-N）
	
	
	
	注射流动-水杨酸分光光度法 HJ 666-2013
	

	
	
	
	
	
	总磷（以P计）
	
	
	
	注射流动-钼酸铵分光光度法 HJ 671-2013
	

	
	
	
	
	
	石油类
	
	
	
	红外光度法GB/T16488-1996
	

	
	
	
	
	
	苯
	
	
	
	气相色谱法 GB 11890-1989
	

	
	
	
	
	
	甲苯
	
	
	
	苯系物测定 气相色谱法GB11890-1989
	

	
	
	
	
	
	挥发酚
	
	
	
	溴化容量法 HJ 502-2009
	

	
	
	
	
	
	二甲苯
	
	
	
	气相色谱法GB11890-1989
	

	
	
	
	
	
	硝基苯类
	
	
	
	气相色谱法HJ592-2010
	

	
	
	
	
	
	苯胺类
	
	
	
	气相色谱质谱法HJ822-2017
	

	3
	废气
	DA001
	一号排气筒
	烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积
	非甲烷总烃
	手工
	非连续采样至少4个
	1次/半年
	气相色谱法 HJ/T 38-1999
	

	
	
	
	
	
	颗粒物
	
	
	
	GB/T 16157-1996
	

	
	
	
	
	
	甲苯
	
	
	
	固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ 583-2010
	

	
	
	
	
	
	二甲苯
	
	
	
	固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ 583-2010
	

	
	
	
	
	
	二甲基甲酰胺（DMF）
	
	
	
	GB/T 16157-1996
	

	4
	废气
	DA002
	二号排气筒
	烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积
	非甲烷总烃
	手工
	非连续采样至少4个
	1次/半年
	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999
	

	
	
	
	
	
	颗粒物
	
	
	
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996
	

	
	
	
	
	
	甲苯
	
	
	
	固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ 583-2010代替GB/T 14677-93
	

	
	
	
	
	
	二甲苯 
	
	
	
	固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ 583-2010代替GB/T 14677-93
	

	
	
	
	
	
	二甲基甲酰胺（DMF）
	
	
	
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996
	

	
	
	
	
	
	硫化氢
	
	
	
	气相色谱法 GB/T14678-1993
	

	
	
	
	
	
	氨(氨气）
	
	
	
	离子选择电极法 GB/T14669-1993
	

	
	
	
	
	
	臭气浓度
	
	
	
	三点比较式臭袋法 GB/T14675-1993
	

	5
	废气
	DA003
	三号排气筒
	烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟道截面积
	非甲烷总烃
	手工
	非连续采样至少4个
	1次/半年
	气相色谱法 HJ/T 38-1999
	

	
	
	
	
	
	二甲基甲酰胺（DMF）
	
	
	
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996
	

	
	
	
	
	
	甲苯
	
	
	
	固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ 583-2010代替GB/T 14677-93
	

	
	
	
	
	
	二甲苯 
	
	
	
	固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ 583-2010代替GB/T 14677-93
	

	6
	废气
	厂界
	厂界
	温度,气压,风速,风向
	非甲烷总烃
	手工
	非连续采样至少4个
	1次/半年
	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999
	

	
	
	
	
	
	颗粒物
	
	
	
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T15432-1995
	

	
	
	
	
	
	甲苯
	
	
	
	固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ 583-2010代替GB/T 14677-93
	

	
	
	
	
	
	二甲苯
	
	
	
	固体吸附/热脱附-气相色谱法HJ 583-2010代替GB/T 14677-93
	

	
	
	
	
	
	二甲基甲酰胺（DMF）
	
	
	
	环境空气和废气酰胺类化合物的测定 液相色谱法
	

	
	
	
	
	
	硫化氢
	
	
	
	气相色谱法 GB/T14678-1993
	

	
	
	
	
	
	氨（氨气）
	
	
	
	离子选择电极法 GB/T14669-1993
	

	
	
	
	
	
	臭气浓度
	
	
	
	三点比较式臭袋法 GB/T14675-1993
	


	噪声类别
	生产时段
	执行排放标准名称
	厂界噪声排放限值
	监测方法
	监测项目
	年度监测频次 
	监测点位

	
	昼间
	夜间
	
	昼间,dB(A)
	夜间,dB(A)
	
	
	
	

	稳态噪声
	06至22
	22至06
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
	65
	55
	手动监测
	等级声级leq[db(A)]
	每季度监测一天
	厂界设置6个监测点

	频发噪声
	否
	否
	
	
	
	
	
	
	

	偶发噪声
	否
	否
	
	
	
	
	
	
	


监测点位及示意图
[image: image1.jpg]"

ffb.h

" #
5 EEE Vi
™ ' M i ||
o | e | s
Dwoo1

"
i
Wi





执行标准限值
	类型
	监测项目
	执行

标准
	排放限值

	厂界（无组织废气监测）
	颗粒物
	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996
	1.0mg/Nm3

	
	非甲烷总烃
	大气污染物排放标准（DB32/4041-2021）
	4.0mg/Nm3

	
	甲苯
	大气污染物排放标准（DB32/4041-2021）
	0.20mg/Nm3

	
	二甲苯
	大气污染物排放标准（DB32/4041-2021）
	0.20mg/Nm3

	
	二甲基甲酰胺（DMF）
	/
	/mg/Nm3

	
	臭气浓度
	恶臭污染物排放标准GB14554-93
	20

	
	氨（氨气）
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93
	1.5mg/Nm3

	
	硫化氢
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93
	0.06mg/Nm3

	有组织废气监测（DA001）
	颗粒物
	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996
	20mg/Nm3

	
	甲苯
	大气污染物排放标准（DB32/4041-2021）
	10mg/Nm3

	
	二甲苯
	大气污染物排放标准（DB32/4041-2021）
	10mg/Nm3

	
	非甲烷总烃
	大气污染物排放标准（DB32/4041-2021）
	60mg/Nm3

	
	二甲基甲酰胺（DMF）
	大气污染物排放标准（DB32/4041-2021）
	30mg/Nm3

	有组织废气监测DA002
	臭气浓度
	大气污染物排放标准（DB32/4041-2021）
	2000

	
	氨（氨气）
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93
	4.9kg/h

	
	硫化氢
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93
	0.335kg/h

	
	颗粒物
	《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996
	20mg/Nm3

	
	甲苯
	大气污染物排放标准（DB32/4041-2021）
	10mg/Nm3

	
	二甲苯
	大气污染物排放标准（DB32/4041-2021）
	10mg/Nm3

	
	非甲烷总烃
	大气污染物排放标准（DB32/4041-2021）
	60mg/Nm3

	
	二甲基甲酰胺（DMF）
	大气污染物排放标准（DB32/4041-2021）
	30mg/Nm3

	有组织废气监测DA003
	二甲苯
	大气污染物排放标准（DB32/4041-2021）
	10mg/Nm3

	
	甲苯
	大气污染物排放标准（DB32/4041-2021）
	10mg/Nm3

	
	非甲烷总烃
	大气污染物排放标准（DB32/4041-2021）
	60mg/Nm3

	
	二甲基甲酰胺（DMF）
	大气污染物排放标准（DB32/4041-2021）
	30mg/Nm3


	废水监测DW001
	苯胺类
	接管标准
	1.0mg/L

	
	全盐量
	
	5000mg/L

	
	石油类
	
	10mg/L

	
	苯
	
	0.1mg/L

	
	悬浮物
	
	400mg/L

	
	化学需氧量
	
	500mg/L

	
	挥发酚
	
	0.5mg/L

	
	二甲苯
	
	0.4mg/L

	
	甲苯
	
	0.1mg/L

	
	硝基苯类
	
	2.0mg/L

	
	氨氮（NH3-N）
	
	50mg/L

	
	总磷（以P计）
	
	2mg/L

	
	挥发酚
	
	0.5mg/L


五、质量控制措施

	自行开展手工监测的，质量控制主要包括：（1）监测分析方法的适应性检验（2）全程序空白（3）校准曲线（4）人员比对（5）方法比对（6）留样复测等。

委外开展手工监测的，监测数据由第三方检测机构作好质量控制，并在委外合同中以条款加以约定。

自动设备第三方运维的，要求其提供运维人员资质、设备参数上墙、规范巡检记录、故障记录和比对、质控样核查，按照《关于加快重点行业重点地区重点排污单位自动监控工作要求的通知》（环办环监〔2017〕61号）要求开展工作。


六、监测结果公开方式和时限

	监测结果公开方式
	[√ ]对外网站  [√]环保网站 

[ ]报纸      [ ]广播     [ ]电视

[ ]其他  具体为：                     

	监测结果公开时限
	手工监测数据于每次监测结果完成后的次日公布；

自动监测数据实时公布监测结果。









Z1




















